- SBC-2025-L012液压妇科检查床

- 设备功能要求、配置说明及技术需求

- 数量：2台

- 床体长度：≥1300mm 宽度：≥550mm

- 高度调节：不低于600mm，不高于900mm，通过液压调节

- 背部角度调节范围：0~60°，±20°，通过液压调节

- 安全载荷：不少于200KG

- 模具发泡一次性成型床面，无缝设计，带导流层防止液体渗入

- 配备线控器和脚踏控制器双操作系统，方便操作

- 配备辅助台，托脚架，刹车脚踏，弧形拉手杆，不锈钢污物盆