附件1:

襄阳市中心医院东津院区

灭蚊蝇、灭鼠灭蟑、灭白蚁防治技术实施方案

为了降低蚊蝇、老鼠、蟑螂和白蚁带来的各种危害，提升医院环境整洁度，保障就诊者和医护人员的健康，特制定本防治方案，若中标单位有更优选的方案，可以拟于采纳。方案内容如下：

- 一、目标

通过对医院蚊蝇老鼠蟑螂白蚁的种群、性状、分布情况的调查，选择配备有效的药物和综合防治措施，达到控制害虫密度，净化环境的目的。

- 二、服务范围

1、内环境： 中心医院东津院区土地红线内在用楼栋；

2、外环境：下水道、阴沟、树木、草坪、垃圾箱、垃圾站；

襄阳市中心医院东津院区院内建筑错综复杂，内环境拐角、楼梯口、停车场等和外环境下水道、阴沟、垃圾箱等都为蚊蝇老鼠蟑螂的滋生和生长提供了有利条件，为预防和治理四害情况，室内环境各栋大楼的公共区、天花板、管电井应检查并投放灭鼠毒饵；大楼周边应安装毒饵站并定期投药；对各区域的配餐间、杂物间、衣柜、床头柜点投灭蟑胶饵；对各大楼内的公共厕所、下水道、绿化带、垃圾箱进行滞留喷洒，防治成蚊成蝇的孳生栖息。

三、生态措施

1、宣传教育：医院向员工宣传蚊蝇老鼠蟑螂白蚁的危害和防治方法，增强员工的除害防害意识，形成人人参与防控的局面。

2、生态防治：在乙方指导下，医院组织人员开展卫生大扫除，彻底清理卫生死角，管理好垃圾和废弃物，不得暴露存放或乱扔，减少老鼠蟑螂的孳生环境。

四、实施方案

（一）鼠类综合防治

1、首先调查老鼠的种类、数量、入侵途径、栖息地等。根据掌握的基本情况结合鼠的生物学特性，制定相应的防治方案。

2、采用粉迹法（或粘鼠板法）监测鼠密度，了解鼠活动场所及栖息地。防治前：定时、定点、定数量，布粉块（或粘板）查看计算鼠密度。防治后15-20天：检查防治效果（方法同防治前）。

3、防止老鼠入侵：在主要防治场所外围四周，使用鼠药布成防线，并定时检查鼠药消耗情况，定期补足鼠药。

4、随时注意环境变化和老鼠新入侵途径，定期派员检查，发现新鼠道、新洞口及时采取措施堵塞。

5、具体实施：采取化学药物毒杀或是器械捕鼠，每次投放的量要足够。从外到里形成道道防线，把老鼠密度降到最低。

（1）食堂操作间：①在有水的地方，如排水管道、水池下边等处投放灭鼠蜡块；②毒饵诱杀；③使用鼠夹、粘鼠板灭鼠，老鼠活动多的地方及天花板上均可使用。

（2）室内天花板：①鼠药水，因老鼠不耐渴，所以在干燥没有水源的地方，用毒水灭鼠效果更好；②使用鼠夹灭鼠。

（3）室内管道间：①布放毒水；②投布蜡块毒饵

（4）室外建筑群：①重点在各进门处的外围，投放鼠药防止老鼠进入；②需要投放鼠药时，鼠盒应放到墙角或隐蔽处；③使用鼠夹或粘鼠板灭鼠。

6、保养措施

（1）大规模全面作业不少于6次，密度监测不少于3次。

（2）在保养期内遇特殊情况，需要临时作业或发生虫情，均可随叫随到。

7、服务频次

每2月服务1次。

- （二）蟑螂综合防治

做好医院的灭蟑工作，对于医院提高卫生水平和医疗质量，具有重要意义。

1、主要侵害场所

医院的各科病房（病区）、配餐间、医生和护士值班室、洗碗间以及厕所等都可有蟑螂栖生，其中尤以妇产科、小儿科、外科病房和配餐间、污物间、水房、管道间等的蟑螂往往为数较多。

2、防治方法

医院的环境比较整结，病房里的家具较少，杀灭蟑螂比较容易收效。但是病房长期有病员居住，因而在制订防治措施时必须考虑这种特殊情况，如在进行滞留喷洒更应注意安全用药。建议使用杀蟑胶饵全面投放，可以取得良好的杀灭效果。

注意以下几个要点：

（1）沿踢脚线门窗缝隙每隔1米投放一点；

（2）所以的器具和橱柜内投放药物1－3点；

（3）重点场所加倍投药；

（4）与护士长联系，说明药品注意事项，避开不宜作业的病房或请有关人员回避作业，并要求医院派人全程陪同作业；

（5）药物投放在缝隙隐蔽处，以避免儿童病人误食药品；

3、维护措施

清除栖息地，有利于巩固灭蟑成果，如用油灰或水泥堵嵌墙壁、门窗框的缝隙，洗刷床头柜等是环境治理的重要环节；病房、配餐间、走道等的垃圾也要日产日清；夜里桌上、地上不留食物残屑。

4、服务频次

每月服务2次。

- （三）蚊蝇综合防治

1、蚊类的防治要点：

（1）查清蚊种与孽生场所；

（2）要仔细进行蚊类孽生地的现场调查，现场调查不仅针对室外所有积水的池塘、水沟、水坑、窨井、水池、消防水桶、废轮胎、化粪池、地下室、坛罐、破缸、罐头盒等，而且要注意室内的假山、花瓶、泡菜坛、冰箱接水盘等。此外，还要调查成蚊停歇场所，有些蚊虫为内栖性蚊种，室内房间尤其是杂物间、配餐间、卫生间、地下室、等均应作现场调查记录；

（3）确定综合防治方案，蚊类综合防治方案既针对蚊幼孽生地，也针对成蚊。根据孽生地调查结果，确定每处孽生地处理的措施，如清除、疏通、填平、加盖、养鱼、投放杀幼虫药剂等；室内蚊类防治应该首选生态的、物理的措施；

（4）对窗帘进行滞留喷洒，需选用不损织物不着色可洗净的药剂，还需征求相关科室负责人员的同意。如果蚊类密度较高，可考虑选择空间处理（超低容量喷雾或热烟雾机）杀死成蚊，迅速降低蚊类密度；

（5）合理用药，减少环境污染；

（6）蚊类孳生地能清除的尽可能清除定期检查，巩固防治效果；

（7）要对蚊类孳生地进行定期检查，除检查原有的孳生地控制效果之外，还要查看有无新的孳生地产生。要做好征询蚊虫控制效果的意见，针对意见分析原因，及时调整防治措施。

2、蝇类综合防治

蝇类防治主要针对孳生地、蝇蛆和成蝇三方面实施综合防治。

蝇类防治要点：

- （1）搞好环境卫生，密闭储存垃圾粪便；

- （2）杀灭蝇蛆；

- （3）采用多种方法杀灭成蝇，杀灭成蝇的方法很多，根据具体

- 情况采用不同方法，非药物的捕蝇笼诱捕十分有效，每周更换新

- 鲜诱饵；

（4）滞留喷洒：滞留喷洒比其他处理方法更易造成抗性产生，一般不推荐大量使用长效拟除虫菊酯作滞留喷洒。但是在蝇类经常停歇的地方如垃圾、厕所、局部地方，可以重点使用。施药时不可污染水源、食物，不要喷到动物身上，不要让动物舔食。非卫生杀虫剂不能不在室内使用；

（5）毒饵：将胃毒作用强的杀虫剂与蝇类喜食的糖、鱼杂、发酵粉等诱饵混合制成毒饵，放在蝇类聚集较多功能地方；

（6）空间喷洒：空间喷洒是迅速降低室外蝇密度最有效的方法。较小剂量气雾杀虫剂，可杀死接触雾滴的成蝇。但这种方式没有残效，而且幼虫和蛹没有受到影响。处理周期：处理次数可为一星期1-2次，这取决于处理区以外的蝇类迁入的数量，不过分频繁的喷雾及不用过大浓度杀虫剂致死残留量，容易引发抗性。

3、服务频次

每月服务2次。

- （四）白蚁综合防治

- 一、白蚁防治的原理

- 目前防治白蚁危害建筑物的方法主要是生态防治和化学防治：

- （1）生态防治主要是在建筑物的设计、建设和使用中，根据白蚁的生活特性和生态特性有意识地造成不利于白蚁生存的条件，如房屋设计时尽量考虑使房间具有良好的采光和通风，地基部分尽量避免给白蚁侵入留下通道，建筑材料尽量减少使用木材等纤维质材料，在地基建设中清除树根和建筑遗弃木质材料，建筑物使用上尽量保持室内干燥等。但生态防治只能降低白蚁侵入室内的可能性而不能有效阻止白蚁的侵入。

- （2）化学防治是包括化学预防和化学灭治两个方面。化学预防是指在房屋建筑建造前，将化学药剂喷施在房屋建筑周围的土壤中，形成毒土屏障，阻止白蚁侵入建筑物危害。化学灭治是指白蚁已侵入建筑物后，利用化学药剂将白蚁杀死。

- 二、白蚁防治工作步骤

1、蚁害检查：检查白蚁危害部位、危害程度、危害种类。

白蚁筑巢，以群体生活，活动隐蔽，危害初期不易察觉，一旦发现，不是危害严重，就是白蚁出飞。白蚁由于种类不同，生物特性各异，危害症状、部位、程度也不尽相同，因而治理方法也各不相同。因此，必须先进行调查，了解受侵害建筑物的结构和历史以及设施的布局，在弄清楚建筑内、外环境中白蚁群体关系外，还要确切掌握危害的部位、程度、范围，此外，还要了解清楚白蚁的种类、种群，做好详细记录，为制订灭蚁方案提供可靠依据。

2、调查工具

调查工具主要包括手电筒、旋具（撬开木材）、锤子、凿子、钢凿、手锯、、铁丝钩（探树内和蚁道内白蚁）、梯子等。

3、调查方法

（1）采集标本，收集出飞的有翅成虫，或撬开危害部位，寻找兵蚁，供种类鉴定；

（2）向住户及邻居了解建筑物和环境中白蚁危害情况和出飞

情况（日期、时间等），从中了解危害的部位和可能的种类；

（3）查看各类物体和阴暗角落有否危害迹象，查看蚁道、分飞孔、排泄物等；

（4）敲击木料，听是否有空洞声音，用耳贴近木构件能否听到白蚁受振发出“吱、吱”声；

（5）在不影响建筑外观和结构安全的清况下，稍撬开异疑部位，如门框基部、窗框和护墙板贴墙部位、地板和阁板等部位；

（6）根据危害迹象、症状、程度、层次（底层、多层、高等），结合其生活习性，分析危害及种类，为灭治白蚁提出可行有效的方案。

4、危害分析

白蚁危害的主要是园林樟树、梧桐树、柳树等,属于土白蚁,如果不及时防治可能导致树木慢慢死亡,也会导致白蚁危害范围越来越大。判断白蚁存在与否的常见征兆有：

（1） 蚁路：蚁路是由细小泥土颗粒和已部分消化的木屑组成的，从地面延伸到树木，或分布在混凝土地基和其他暴露的表面上。白蚁建造蚁路的目的是为了安全地从它们的地下巢穴行至房屋内。

（2）纷飞蚁： 纷飞蚁是周围有白蚁活动的第一信号，纷飞蚁是带翅膀的雄性或雌性成虫，通常在湿度较高时出现。这些纷飞蚁趋光，因此可在靠近窗户的位置发现它们，当工蚁蛀食木头时，它们会在木头内部蛀出通道。某些情况下，白蚁入侵几年后才被察觉，因为白蚁从内部蛀食木材，而从外部看木材是完好无损的；土白蚁的巢穴是由嚼碎的木屑、唾液和排泄物襄成的“箱状”结构组成的，这种巢穴可以在地面或空中垒筑。

5、制定防治方案：明确施工方法、所用药剂、施工注意事项。

（1）根据调查结果（种类、程度和范围）确定防制方法、药物、剂型、剂量等；

（2）备全所需的药剂、药械、工具、仪器和设备；

（3）安排人员，组织施工。

（4）施工方法

6、室内白蚁的防治

（1）打孔灌药法：在有白蚁危害的地方，尤其是已装修的木地板处，用电钻打孔，然后灌入药液。

（2）喷药法：在有白蚁侵害的地方，沿墙边喷洒药液。

（3）喷粉法：撬开白蚁侵害的木块，将杀白蚁的药粉喷在白蚁身上和白蚁活动的场所，让其将药粉带回巢内，导致整巢白蚁死亡。

（4）毒饵法：将毒饵块塞入白蚁危害的木块缝隙中，让白蚁自由取食毒饵，然后导致整巢白蚁死亡。

7、房屋四周白蚁的防治

（1）诱杀箱法：在有白蚁活动的地方，埋设诱杀箱（由木箱和诱木均为松木块（20-30天后）待有白蚁来取食后，在箱内喷洒药粉，然后导致白蚁死亡。

（2）诱饵管法：将装有毒饵的诱饵管插入白蚁活动场所的土壤中，让白蚁自由取食毒饵，最终导致整巢白蚁死亡。

8、绿化园林树木的防治

（1）采用人工在蚁路多点施放灭蚁药剂(如毒死蜱、吡虫啉等)，检查间隔期1个月左右，一般蚁群经过2～3次用药即可全部清除。这种常规的检查放药方法，对每年新发生的蚁害尤其有效，可做到早发现早防治，防止白蚁深入，减少后续的防治难度。

（2）对于不方便点施药物的地方，则采用在小范围直接向蚁路或在危害物内活动的白蚁喷施氟虫胺等灭蚁粉剂、菊酯类或乐斯本乳油制剂。要点是在白蚁活动时向树表与地表蚁被蚁线内的白蚁，直接喷施于蚁体，施药时要掌握“适量多点”，反复多次，可取得较好效果。

（3）对树干缝隙或泥被处用白蚁药液喷洒，直至吸收完全，对白蚁侵害严重的树木进行打孔灌药；

（4）对没有白蚁危害的树木进行药物喷洒预防。

- 五、药物选用

所用药物需符合世界卫生组织要求和全国爱卫会规定。（见下表）

- 虫控防害药品清单

| 药物名称 | 配比度 | 防治对象 | 使用方法 | 使用区域 | 解毒方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居克A型（烯丙·氯菊） | 1：10~20倍 | 蚊、蝇、蜚蠊 | 超低容量空间喷洒 | 室内环境 | 误触皮肤、眼睛，用肥皂及清水冲洗。对经口中毒者应立即采取引吐、洗胃、导泻等急救措施。 |
| 高效氯氰菊酯 | 1：50~100 | 蚊、蝇 | 室外空间喷洒 | 室 | 误触皮肤、眼睛，用肥皂及清水冲洗。对经口中毒者应立即采取引吐、洗胃、导泻等急救措施。 |
| 杀蟑胶饵 | 原药饵剂 | 蜚蠊 | 点涂 | 食堂、操作间、茶水间等蟑螂栖息处 | 误触皮肤、眼睛，用肥皂及清水冲洗 |
| 溴敌隆颗粒毒饵 | 0.005% | 鼠类 | 直接投放 | 室内外的鼠道上 | 对经口中毒者应立即采取引吐、洗胃、导泻等急救措施。 |
| 溴敌隆蜡块 | 0.005% | 鼠类 | 直接投放 | 室外下水道 | 对经口中毒者应立即采取引吐、洗胃、导泻等急救措施。 |
| 氰戊菊酯乳油 | 1：100 | 白蚁 | 喷洒 | 地下室、室外 | 误触皮肤、眼睛，用肥皂及清水冲洗 |

- 二、虫控防害器械清单

| 序号 | 器械名称 | 型号 | 目的（现场使用） | 检查日期和频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 电动超低 | - BNG2600 | - 室内空间喷洒杀灭成虫 | - 每次使用前检查、每月保养1次 |
| 2 | - 背负式机动喷雾器 | - 3W-650 | - 室外空间喷洒杀灭成虫 | - 每次使用前检查、每月保养1次 |
| 3 | - 手压喷雾器 | - 卫士表1-6型 | - 室内外滞留喷洒 | - 每次使用前检查、每月保养1次 |
| 4 | - 手推式机动喷雾器 | - —— | - 室外空间喷洒 | - 每次使用前检查、每月保养1次 |
| 5 | - 烟雾机 | - TSP-35 | - 室外下水道、污水井、绿化带烟熏 | - 每次使用前检查、每月保养1次 |

- 六、时间安排

根据季节变化，依虫情而定。

- 七、项目服务效果监测方法

了解区域内四害的孳生和栖息场所，监测、调查四害的主要种类，种群密度变化及季节消长情况，为制定除四害技术方案提供依据，并开展除四害效果评价。

- 1、鼠密度监测

- （1）、监测方法

鼠密度(盗食率)=盗食数有效勺数(只)×100盗食法：采用一次性勺子，以生花生米为诱饵，晚放晨收。室内按每15m2布勺1只，沿墙根均匀布放。室外每10m布勺1只。

%

- （2）统计与计算

- 有效勺数=布勺总数－无效勺数

无效勺是指人为丢失诱饵。

- 2、蚊密度监测

监测方法：a、目测法，每次全楼抽查15㎡左右房间20间，以“只/间”表示，目测时，需同时使用吹风驱赶、药物驱赶等方法，使蚊虫奔出。b、查有积水的容器或其他小型积水中，有幼虫和蛹孳生的阳性积水数所占百分比。

- 3、蝇密度监测

- 监测方法：目测法，在一定面积或一定时间内直接目测停落在物体和墙面的成蝇数，以“只/间”表示。

- 4、蟑螂密度监测

监测方法：药激法，采用03%氯菊酯酒精液或蟑螂密度测定剂或市售气雾罐喷洒于蟑螂栖息处,喷药后观察爬出蟑螂成若虫数，以“只/间”表示。

- 八、项目管理制度

为消除四害的危害，防止疾病传播，保障广大病友及医护人员身体健康，结合医院除害实际情况，制定本制度。

1、统一着装，统一服务形象，统一服务标准。

2、在现场施药时，按区域专人负责，填写好施药记录单 （点位数、药量、投药、收药时间表等），所有记录不得涂改，漏填，填好后交与保管员核对入帐。

3、能够熟练掌握各种害虫的生态危害及防治技术，要熟知各种药物的使用及所产生的药品危害和控防手段。

4、除四害工作应以统一除四害与日常除四害相结合，应建立专职除四害队伍，治理四害孳生场所，与药物消杀四害相结合。

5、除四害工作实行责任制。除四害领导小组负责人为第一责任人。

6、为保障病友和医护人员的健康，不得使用剧毒、高危除四害药物。

7、配合院爱卫办做好“除四害”安全宣传工作，利用各种宣传工具，做好宣传工作，防止人畜中毒。

8、每个服务工号都必须严格填写领导单，详细填写用途，消杀害虫的种类，使用的药量，完成服务后应凭服务记录单在保管员处兑帐，并将底单交技术服务部存档。

9、认真参加相关知识的学习，定期安排培训，不断提高防制人员的服务素质。

10、不得趁工作之便谋取个人私利，做到药品出入库与使用记录单统。

- 九、安全文明作业措施

1、消杀用化学品的使用安全

（1）消杀药剂必须以正确的剂量和正确的使用方法，避免过度使用和意外泄露造成毒害及食品、环境的污染事故。

（2）严格注意药物的废弃处理、运输、保存的安全。坚持分类存放，密封保存，严格运输，集中回收处理的原则。

（3）所有使用的药物必须保证在保质期内，不得使用过期药品。

（4）在进行药物配置时，每次使用的剂量必须符合药物说明及公司规定的配置剂量，不得随意突破最大剂量配比。

（5）严格药物的使用范围，对只能在使用的药物绝对不允许在室内使用，只能作为滞留喷洒的药物，不允许作为空间喷洒剂使用，按规定不能投放杀鼠剂的区域，绝对不允许布放杀鼠剂。

（6）在使用消杀施工时，必须在施工范围内建立警示标示或建立警示警戒区域，防止事故的发生，对布放的杀鼠剂，必须在布放杀鼠剂的上方张贴警示标识。

（7）任何两种不同类型，同一类型不同成分，同一成分不同厂家的药物，不得随意进行互配使用。

（8）根据不同环境和不同防治对象，应选择相对应药品和合适的浓度。

（9）药物配置时，应保持空气流通，药物浓度不得超过国家规定及公司核准的最高允许浓度，在室外配置时，人应该站在上风方向。

（10）配置的区域尽量远离裸露、非包装的食品、水产品区域，并不得在食品加工区域现场配置稀释药物。

（11）药物应该随配随用，根据实际用量进行配置，用剩的药液，不得随意倾倒，以免污染。

（12）对废弃的药物包装集中清理，统一销毁，不得随意抛弃。

2、消杀操作安全

对参与消杀工作的人员，必须接受理论及实际操作的培训和考核，了解有关安全规定，了解药剂及器械性能，会熟练操作器械及正确使用药剂。

3、消杀操作前的安全

（1）消杀作业前应检查杀虫剂、杀虫器械和进行的施工作业是否匹配一致，数量是否充足，设备是否完好可以正常使用，药物是否在保质期内、用电、用油器械应特别检查电线有无破损、接头处绝缘性能是否良好、电机是否正常、油箱有无渗漏、油路有无堵塞等，保证器械在使用过程中不出安全事故等。

（2）消杀作业前，应该在施工范围内建立必要的警示标识，同时清理在实施作业区域内的人员，在实施作业范围内，不得出现未进行必要安全保护的人员。

（3）在进行烟雾消杀和空间喷雾消杀前，在实施范围内，不得出现任何非消杀施工人员，在人员未及时清理前，不得强行施工。非必须使用的电器应关闭电源，具有加热功能的电器必须切断电源。

（4）熄灭一切明火，所有可燃性气体的筏门必须紧闭。

（5）如进行热烟雾消杀施工，应关闭施工区域的烟雾报警器。

（6）对实施消杀作业范围内需要覆盖及移除的商品和物品，必须在消杀作业前检查覆盖及移除情况，对没有达到标准及要求的，必须重新覆盖或移除，在没有达到要求的情况下，不得强行作业。

（7）消杀作业人员必须安全着装，包括口罩、硬边沿帽、眼镜或护目罩、防护罩、胶手套及抗化学品胶鞋。

（8）每次消杀作业前，需要对准备的器械和药剂品类、数量详细记录，在作业后及时清点以免遗漏、丢失。

4、消杀作业中的安全

（1）施工人员必须身体健康，患有精神病、支气管病、肺病、明显肝肾疾病的人员，不得从事消杀工作。

（2）在消杀作业中，注意个人保护，不得出现药物污染个人，必须带口罩，宽沿帽。人要置身在上风，以防药物随风飘向自己，防止药物刺激眼睛。

（3）作业期间，应禁止吸烟、饮水、进食，不要用手擦眼及裸漏皮肤。作业后及休息时，用中性肥皂彻底洗脸、洗手。在操作过程中，发现药液污染皮肤、眼睛，应立即用清水大量冲洗。

（4）消杀实施过程中，施工人员应该站在上风，遵循顺风、退步、轮换操作的原则。多人操作时，应按对角线站立或保持一定距离操作，尽量减少污染机会。

（5）在喷洒作业时，不得将药液喷洒在人体皮肤直接接触的物体表面，不要喷洒在食品、器具、物品包装上。对于在进行空间喷洒或烟雾消杀时，对可能形成污染的区域，不得进行相关消杀作业，可以采取其他的安全消杀处理，如局部滞留处理等。

（6）在放置鼠饵时，严格遵循“鼠饵投放规定”的有关要求，不得成片或随意撒布，并在鼠饵旁标注“鼠药有毒”的警示标识。

（7）在进行消杀作业时，不得穿胶底鞋、高跟鞋、凉鞋、胶底布鞋，不得着短裤、裙装、背心等大面积裸露皮肤的穿着。

（8）在进行登高作业时，必须检查扶梯的完好和安全性，不得使用有安全隐患的登高工具。在地面有积水、杂物的区域登高时，尽量保证是2人操作，1人扶梯，1人登高，并且不得穿凉鞋、胶底鞋等。

（9）在登高时，随时注意周围环境，清楚周围可以把握及支撑的物体，以便在紧急情况时，可以及时反应。在可能进行攀爬的登高时，注意不要随意站立在易碎商品及食品包装上，对需要把握的物体，要在试是否结实后放可行动，同时随时注意站立面的结实及牢靠。

（10）在进行需要电源的消杀作业时，不得随意拨除正在使用的电源，应尽量使用固定的消杀电源，对必须拨出电源在使用后，千万要及时还原并检查其完好性。在此过程中对重要的电脑、照明电源在未取得客户同意时不得动用。

（11）在施工期间，不得随意动用客户的设备、物品，对临时需要客户移动的物品或动用的物品，必须征得客户同意放可进行，使用后及时还原。

（12）在施工期间，对使用的药剂、器械必须统一放置在固定区域，不得随意放置，以免丢失或误导。

5、消杀作业后的安全

（1）消杀作业后，及时清点剩余药品的数量和包装，对外包装分类收集，统一销毁。

（2）对于未使用完的残余药剂，不得随意倾倒，以免形成污染。

（3）施工器械、器具的清洗，必须在指定的区域清洗。

（4）在施工期间对于需要密闭的环境，在密闭一定时间后，需要提醒客户及时通风。

（5）每次施工作业后，必须提醒客户注意清洗食品加工台面、食品加工器械的可能残留药物。

- 十、考核验收

按卫生部、全国爱卫会的标准要求进行。

附件2:

灭鼠、蚊、蝇、蟑螂标准

(中华人民共和国国家标准)

- 一、灭鼠标准

1、 防鼠设施：防鼠设施合格率大于或等于93%。

2、 室内鼠密度控制水平：鼠迹阳性率小于或等于5%。

3、外环境鼠密度控制水平：路径指数小于或等于5。

- 二、灭蚊标准

- 1、小型积水蚊虫密度控制水平：路径指数小于或等于0.8。

2、 大中型水体蚊虫密度控制水平：采样勺指数小于或等于5%,平均每阳性勺少于8只蚊虫和蛹。

3、外环境蚊虫密度控制水平：停落指数小于或等于1.5。

- 三、灭蝇标准

1、生产销售直接入口食品的场所不得有蝇。室内不得存在蝇类孳生地。

2、 室内成蝇密度控制水平：有蝇房间阳性率小于或等于9%,阳性

间蝇密度小于或等于3只/间。

3、室外蝇类孳生地密度控制水平：蝇类孳生地阳性率小于或等于

5%。

4、防蝇设施：防蝇设施合格率大于或等于90%。

- 四、灭蟑螂标准

1、成若虫侵害率：蜚蠊成若虫侵害率小于或等于5%,平均每阳性

间(处)成若虫数小蠊小于或等于10只，大蠊小于或等于5只。

2、卵鞘查获率：蜚蠊卵鞘查获率小于或等于3%,平均每阳性间(处)

卵鞘数小于或等于8只。

3、 蟑迹查获率：蟑迹查获率小于或等于7%。

附件2:

灭蚊蝇灭鼠灭蟑白蚁防治考核表

| 考核项目 | 考核要求 | 考核依据 | 扣款标准 | 考核结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防治蚊蝇次数 | ≥40次 | 甲方科室签字为据 | 少一次扣1000元 |  |
| 防治鼠次数 | ≥20次 | 甲方科室签字为据 | 少一次扣1000元 |  |
| 防治蟑螂次数 | ≥40次 | 甲方科室签字为据 | 少一次扣1000元 |  |
| 治理白蚁及时性 | 接甲方通知5 日内治理 | 5日内完成 | 延迟1日扣200元 |  |
| 服务 及时性 | 甲方反映的临 时问题 | 5日内解决，科室签 字为据 | 一次未按时间解决问 题扣200元 |  |
| 防制效果 | 每季度检查 一次 | 以专业机构监测报 告为依据 | 一次不合格扣2000 元 |  |
| 用药安全 | 国家规定的产品 | 无安全问题 | 发生一人次视情况扣罚 |  |

考核人：                                       时间：      年     月      日