- SBC-2025-326倒置显微镜

- 设备功能要求、配置说明及技术需求

- 数量：2台

- 技术参数

- 1、光学系统：无限远光学系统；

- 2、目镜：高眼点、超大视场目镜EW10X，视场直径≥22mm；

- 3、观察头：铰链式三目观察头

- 4、物镜：无限远平场长工作距离物镜4X/0.1、WD≥17mm；无限远平场相衬物镜PH10X/0.25、WD≥10mm，PH20X/0.4、WD≥5.1mm，PH40X/0.6、WD≥2mm

- 5、转换器：不低于五孔转换器，滚珠式定位；

- 6、聚光镜：超长工作距离聚光镜NA≥0.3，工作距离≥72mm，卸下聚光镜后培养皿高度可达≥150mm；

- 7、相衬滑板：10X-20X、40X预调中心相衬滑板，可观察低反差或透明标本的鲜明图象；

- 8、焦距调节：同轴粗微调焦机构，通过转换器的上下移动进行调焦，粗微行程每圈≥37.7mm，微调行程每圈≤0.2mm,调焦范围上≥8mm，下≥3mm；

- 9、滤色片：蓝色、绿色、磨砂玻璃片。