东津院区综合楼会议室音视频建设清单

| 编号 | 设备名称 | 设备描述 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投影布 | 120高清软屏 | 1 | 套 | 120寸菲涅尔抗光幕布软屏智能投影光学框架投影仪屏幕 |
| 2 | 液晶电视 | 65寸 | 2 | 台 | 1.运行内存1.5+8，不卡顿，超高清分辨率4k，60赫兹刷新率，可实现多设备无线投屏，手机，平板，电脑都可以轻松实现无线投屏，画面清晰 2.处理器：四核CPU 内存与存储：1.5GB RAM + 8GB ROM 3. 系统：搭载MIUI for TV系统，支持语音控制和小爱同学 4.接口与连接‌ HDMI接口：2个（含1个ARC功能） USB接口：2个 其他接口：AV接口、S/PDIF输出、网络接口（支持双频WiFi 2.4GHz/5GHz） 5.需实现与投影画面同步播放视频画面功能 |
| 3 | 会议话筒 | 有线 | 1 | 套 | 主机部分： 1.会议主机1台、采用数字技术为核心 ，内置高性能CPU，支持讨论 2.音频信号采用32bit高速浮点DSP进行处理， 带宽20Hz~20KHz完美清晰音质 3.高性能开关电源供电，长距离传输对音质不会有任何影响 4.抗干扰电路设计，杜绝一切手机信号的干扰 5.二路话筒连接，每路支持40个单元，可接80个单元，支持10支主席单元，加扩展器可以扩展到512支会议单元，主机输出口有传统的8芯手拉手接口及4路RJ45网线接口并用 6.具有中控代码RS-232接口，可连接中控系统 话筒部分： 1.含1支主席单元、9支代表单元，符合IEC60914、GBT15381-94国际标准 2.专业高保真电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽达到20Hz~20KHz 3.话筒头部带发言灯圈，可显示单元发言、关闭状态 4.支持多个主席单元，连接时不受位置限制可任意安装，具有全权控制会议秩序的优先功能，可控制会议气氛。 |
| 4 | 手持话筒 | 无线 | 2 | 个 | 1.载波频率:UHF 640-690MHZ 2.可用带宽:每通道30MHz (一共60MHz) 3.调制方式:FM调频 4.信道数目:红外线自动对频100信道 5.偏移度:45KHz 6.动太范围:>110dB 7.音频响应:60Hz-18KHz 8.综合信噪比:>105dB 9.综合失真:<0.5% |
| 5 | 数字调音台 | 8路数字 | 1 | 台 | 1.10路单声道话筒/线路通道，1组立体声线路通道 ，6路可自定义分配的XLR输出端口，1个RS232口，支持中控控制 ，32组场景保存与调用。 2.输入 麦克风或LINE输入 10个输入 (平衡输入) 3. 连接器 10个卡侬包含4个COMBO卡侬+2个莲花接口 4.输入阻抗 3kΩ 5. 频响 20Hz–20kHz (+/-0.5dB) 6.最大输入电平 +15dBu (平衡输入) 7.总谐波失真 <0.01%@1K dBu 8.幻象电源 +48V (CH-1 to CH-12) 9. S/N 信噪比 -108dB A加权 10. 延时 0 to 200毫秒 11.数字 I/O 数字 I/O 蓝牙立体声输入 标准 V5.0USB 立体声输入 格式 WMA/MP3/ APE/FLAC 12. 显示器 7.1” 触摸屏 1024x768分辨率 |
| 6 | 会议主机 | 无线会议主机 | 1 | 台 | 1.音频信号采用32bit高速浮点DSP进行处理， 带宽20Hz~20KHz完美清晰音质 2.高性能开关电源供电，长距离传输对音质不会有任何影响 抗干扰电路设计，杜绝一切手机信号的干扰 3.自带2.8寸液晶屏，独立按键操作 4.二路话筒连接，每路支持40个单元，可接80个单元，支持10支主席单元，加扩展器可以扩展到512支会议单元，主机输出口有传统的8芯手拉手接口及4路RJ45网线接口并用 5.具有多种会议模式： FIFO（先进先出模式）、FREE（全开放模式）、C-ONLY（主席模式）、LIMIT（限制发言） 可设置发言数量、声控发言等功能 6.信噪比 ＞96dBA 7.总谐波失真 ＜0.05% 8.话筒单元接口 圆头DIN-8插座接口x2、RJ45网线接口x4中控连接口 232串口x1 |
| 7 | 机柜 | 12U | 2 | 台 | 1.名称：成套12u网络机柜 2.材质：加厚SPCC冷轧钢板 3.规格：深400*宽530*高600mm 4.技术参数：立梁1.0 外框0.5，表面静电喷塑；前玻璃后铁门 |
| 8 | 功放 | 功放 | 1 | 台 | 1.8Ω立体声 2*350W 2.4Ω立体声 2*550W 3.8Ω桥接 1*850W 4.工作模式：立体声，并联，桥接 5.输入灵敏度：0.775V，1.0V，1.44V 6.频率响应: 20 Hz—20 kHz(±0.5-2dB) 7.总谐波失真 <0.05% 8.信噪比 >90 dB 9.阻尼系数 >800(100Hz) 10.分离度 >90 dB 11.转换速率 >16V/μs 12.输入阻抗(不平衡/平衡) 10kΩ/20 kΩ 13.功放拓扑类别 Class-H 14.软启动、直流、短路、过载、失真限幅、超高频保护 15.输入部分：平衡输入XLR母插座、平衡并接XLR公插座 16.输出部分：NL4型SPEAKON 插座、接线柱 17.面板指灯：电源、信号、削峰、保护、 18.前面板功能：电源启动开关、音量控制旋钮 |
| 9 | 吸顶音响 | 吸顶音响 | 4 | 只 | 1.最大功率： 60W 2.额定功率： 40W 3.灵敏度(1m/1W) ：91±3dB 4.最大声压级(1m/30W)： 107dB 5.有效频率范围： 150Hz-20KHz 6.开放角度：(1kHz / -6dB) : 140° 7.输入电压: 100V/70V 8.额定阻抗： 8Ω 9.产品尺寸： Φ270*185mm 10.开孔尺寸： Φ240mm 11.面板： ABS (白色 RAL 9016) 12.网罩： 白色铁网 13.喇叭单元尺寸： 8"同轴喇叭 |
| 10 | 电源时序器 | 电源时序器 | 1 | 台 | 1.2吋彩色液晶智能显示窗，实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态,面板自带USB灯插口与232中控控制接口定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作，让设备管理更简单 2.8路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999S） 3.总功率6000W，单路最大功率2000W 4.支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置； 配置RS232接口，支持外部中央控制设备控制；可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置 5.支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作 6.额定输出电压 AC 220V 50Hz 7.可控制电源 8路，外加2路输出辅助通道每路动作延时时间 0-999s 8.供电电源 AC 220V 50/60Hz 30A状态显示 2”TFT彩色液晶实时显示当前电压,日期,时间,每路开关状态 9.单路额定输出电流 13A 10.额定总输出电流 30A 11.定时器功能： 有 |
| 11 | 处理器 | 数字音频处理器 | 1 | 台 | 1.数字音频处理器支持8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口凤凰端子，平衡接法；支持8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、8段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除 3.输出通道支持8段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器 4.支持24bit/48KHz的声音，支持输入通道48V幻象供电 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，配置4通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出XZ） 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下 8.支持RS232或UDP中控，UDP端口可自由设定，可查看控制软件代码。可以通过主机界面自编 手机APP ，提供终端用户订制操作界面，最大支持30台设备同一个界面管理 10.具有中央控制功能，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能 11.具有≥2英寸液晶显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态 |
| 12 | 摄像头 | 会议摄像机 | 1 | 台 | 1.800万（宽动态）CMOS 2.最高分辨率为3840 × 2160 3.采用3 mm~15 mm变焦镜头，自动聚焦，10倍变倍 视场角：水平视场角：85°~24°；垂直视场角：53°~14°；对角视场角：93°~27° 4.宽动态范围：≥120 dB 5.最低照度：0.2 Lux @（F1.8~2.8，AGC ON） 6.麦克风：指向性：全向 7.拾音范围：半径5 m 8.频响范围：100 Hz ~ 8 kHz 9.灵敏度：-32 ± 3 dBV/Pa 10.信噪比：70 dB(A) 11.接口：设备接口：USB Type C接口 、电源接口 音频：1路音频输入（line in）, 3.5 mm三段式端子，1路音频输出（line out）, 3.5 mm三段式端子 |
| 13 | 辅材 | 安装线材、配件等 |  | 项 |  |
| 14 | 调试费 | 设备安装调试费用 |  | 项 |  |