直饮机参数：

1、净化和加热一体机，一开水一常温出水，适用100人。

2、四级以上反渗透过滤，冷热水均可直接饮用。

3、净水流量不低于1.6L/min、额定净水量≥17000L，净水效等级1级

4、步进式加热，45℃-100℃水温调节，

5、水温显示、具有更换滤芯提示和运行状态显示

6、防干烧，防触电、紫外线杀菌

7、防触电类型：l类

8、接水盘高度不低于390mm

9、适用水压：0.1Mpa-04Mpa、适用水温：5℃-38℃

10、额定电压：220V ，热胆容积：≥35L

11、额定功率：≤ 3000W，制热水能力：≥30L/h

12、外观尺寸（长×宽×高）：≥500×450×1600mm

13、产品具备具备3C或CQC和卫生许可批件

14、有生产厂家经销授权书和售后服务授权书

开水器参数

1、过滤精度：三级安保过滤（PP＋UDF＋T33），适用人数 100以上人

2、双开水出水

3、可选装0.1--0.0001μm过滤(选装）

4、制热能力：（ 100°C ）100L/H 、水箱规格  ≥60升

5、适用电源：380V加热方式  步进式、额定高功率≤ 6KW

6、接水盘高低不低于390mm

7、LED显示屏幕，可实时显示开水器运行状态、水位、水温等参数，并具有自动故障提醒功能，可显示故障类型；304不锈钢内胆，不锈钢机身

8、外观尺寸（长×宽×高）≥560×500×1700mm

冰箱参数

- 容积：≥202L压缩机类型：变频

- 能效：一级能效

- 双门或者三门、90度直角开门、智能电子控温

- 变温容积≥27KG、冷藏室≥100L、冷冻室≥70L

- 冷冻能力≥2.5KG/12NH

- 产品尺寸≥560*525*1560

冷藏柜参数

1、容积≥1300L、三开门

2、全铜管蒸发器、智能电子控温、双层镀膜钢化玻璃门

3、全框中梁除霜、自动回归磁吸门、三重抑菌99.99%

4、温度范围：2--10℃

5、无霜风冷一级能耗

6、内胆尺寸：≥1700*580*1400mm