中药熏蒸机

技术参数：

1、电源电压：交流电压 220V，频率 50Hz

2、额定输入功率：1500VA

3、外形尺寸：长680mm，宽640mm，高 1250mm，允差士10%

4、预加热时间：≤15min（水量适中 1.8L)

5、功率调节：1-6 档可调

6、喷头水平旅转角度 360°，喷头上下旋转角度 110°，喷杆横向调节角度 110°

7、工作时间：1-99min

8、*设置预热温度，70-99°C可调

9、运行模式：连续运行

10、 单锅最大加液量为 3L （实际可达到 4L)

11、*微电脑控制操作系统，7寸电容触控

12、加热锅 300°C温控保护，双重防止千烧设计

13、耐高温熏蒸罩，保证熏蒸安全距离

14、*吸水鄉带设计，防止喷头滴水

15、 具有自动漏电保护、自动防干烧

16、*红外测温技术，在熏蒸过程中实时监测皮肤表面温度，防止烫伤

17、电动控制废液的排放

18、 具有三维立体喷头旋转方向

19、*隐藏式的加热

20、 配有专门的蒸馏水回收