多功能显微手术座椅技术参数：

1、总体结构：座椅和前置臂托需为一体，占地面积≤0.3㎡。

2、总体承重≥160kg，臂托单边承重≥25kg，椅子承重≥50kg。

3、升降行程：座椅升降行程0-300mm,臂托升降行程0-100mm。

*4、椅面旋转：椅面前后可180度范围内旋转，适应镜下和非镜下手术。

*5、整体升降具备双控结构：臂托面板手控、脚控开关脚控。

*6、具备座椅重力刹车功能；四轮具备自锁功能。

7、防水等级≥IP66。

8、噪音：≤40分贝。

9、工作温度范围：+5℃至+45℃。